| Доля от target | Target score | Статус | Если T = 90° |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥100% | 100 | Цель достигнута | ≥90° |
| 95–99% | 85 | Почти | 86–89° |
| 90–94% | 70 | Близко | 81–85° |
| 80–89% | 50 | Частично | 72–80° |
| 70–79% | 25 | Ниже цели | 63–71° |
| <70% | 0 | Цель далеко | <63° |

1. Единая логика оценки

| Шаг | Правило |
| --- | --- |
| 1. Сигнал | Оценка запускается только при синхронизированных и пригодных данных нужных IMU. |
| 2. Valid repetition | Повтор существует, если движение прошло min_valid_excursion, соответствует направлению/фазам упражнения и завершено возвратом или заданным финалом. |
| 3. Volume | Каждый valid repetition дает +1 в Volume. Target не обязан быть достигнут. |
| 4. Target Achievement | Отдельно оценивается, насколько достигнута заданная амплитуда или конечное положение. |
| 5. Correctness | Отдельно оценивается техника: tempo, smoothness, контроль возврата, удержание, consistency и доступные для конкретного упражнения IMU-критерии. |
| 6. Итог | Execution Score = 50% Correctness + 20% Volume + 30% Target Achievement. |

2. Общие формулы

Volume Score = min(100, completed_valid_reps / prescribed_reps × 100)

Target Score для AT_LEAST = min(100, achieved_excursion / target_excursion × 100)

Execution Score = 0.50 × Correctness + 0.20 × Volume + 0.30 × Target

Правило Target: после достижения 100% дополнительная амплитуда не дает бонусных баллов.

3. Сводная таблица 8 упражнений

| # | Упражнение | Target | min_valid_excursion | IMU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Heel Slide | Knee flexion 90° | max(15°, 25% target) = 22.5° | Thigh + Shank |
| 2 | Seated Knee Flexion | Knee flexion 90° | 22.5° | Thigh + Shank |
| 3 | Prone Knee Bend | Knee flexion 90° | 22.5° | Thigh + Shank |
| 4 | Short Arc Quad | Final knee angle ≤5° flexion | max(10°, 25% target excursion) | Thigh + Shank |
| 5 | Straight Leg Raise | Leg elevation 30° + knee lag ≤10° | 10° elevation | Thigh + Shank |
| 6 | Ankle Pumps | Total ankle excursion 20° | 8° | Shank + Foot |
| 7 | Mini Squat | Knee flexion target band 25–35° | 10° | Thigh + Shank |
| 8 | Quad Set | Hold 5 s; limb stable | No ROM MVE | Thigh + Shank |

4. Подробная конфигурация упражнений

1. Heel Slide

| Параметр | Настройка |
| --- | --- |
| Target | Knee flexion = 90°. |
| Калибровка | Нога в исходном положении 2–3 s. Зафиксировать start knee angle. Затем 1 пробное движение для проверки направления сигнала. |
| min_valid_excursion | max(15°, 25% × 90°) = 22.5°. |
| Valid repetition | Сгибание ≥22.5° от start → peak → возврат к исходному положению. Target 90° для Volume не обязателен. |
| Target Score | peak flexion / 90° × 100, cap 100. |
| Correctness | Smoothness 30%; Tempo 25%; Controlled return 20%; Consistency 15%; End-point control/hold 10%. |
| Live feedback | <50% target: продолжайте движение; 50–84%: хорошо, еще немного; 85–99%: почти у цели; ≥100%: цель достигнута. |

2. Seated Knee Flexion

| Параметр | Настройка |
| --- | --- |
| Target | Knee flexion = 90°. |
| Калибровка | Сидя, голень в исходном положении 2–3 s. Зафиксировать start knee angle. |
| min_valid_excursion | 22.5°. |
| Valid repetition | Сгибание ≥22.5° → end point → возврат. |
| Target Score | peak flexion / 90° × 100, cap 100. |
| Correctness | Smoothness 30%; Tempo 25%; Hold 20%; Controlled return 15%; Consistency 10%. |
| Live feedback | слишком быстро; удерживайте; плавнее; почти у цели; цель достигнута. |

3. Prone Knee Bend

| Параметр | Настройка |
| --- | --- |
| Target | Knee flexion = 90°. |
| Калибровка | Лежа на животе, нога выпрямлена и неподвижна 2–3 s. Зафиксировать start angle. |
| min_valid_excursion | 22.5°. |
| Valid repetition | Сгибание ≥22.5° → peak → controlled return. |
| Target Score | peak flexion / 90° × 100, cap 100. |
| Correctness | Smoothness 30%; Tempo 25%; Controlled return 20%; Hold 15%; Consistency 10%. |
| Live feedback | двигайтесь плавнее; не бросайте ногу при возврате; почти у цели; цель достигнута. |

4. Short Arc Quad

| Параметр | Настройка |
| --- | --- |
| Target | Разгибание до final knee angle ≤5° flexion. |
| Калибровка | Нога лежит на валике. Зафиксировать start knee angle θ_start 2–3 s. |
| Target excursion | θ_start − 5°. Например start 30° → target excursion 25°. |
| min_valid_excursion | max(10°, 25% × target excursion). При start 30° = 10°. |
| Valid repetition | Разгибание ≥MVE → end point → hold/turning point → возврат. |
| Target Score | (θ_start − θ_final) / (θ_start − 5°) × 100, cap 100. Если θ_final ≤5° → 100. |
| Correctness | Smoothness 25%; Tempo 20%; Extension control 25%; Hold 15%; Controlled return 15%. |
| Live feedback | разогните еще немного; удерживайте; плавный возврат; цель достигнута. |

5. Straight Leg Raise

| Параметр | Настройка |
| --- | --- |
| Target | Thigh elevation = 30°. Дополнительный критерий: knee extension lag ≤10°. |
| Калибровка | Нога лежит прямо 2–3 s. Зафиксировать orientation бедра и относительный угол thigh–shank. |
| min_valid_excursion | 10° elevation. |
| Valid repetition | Подъем бедра ≥10° → peak/hold → controlled lowering. |
| Target Score | 70% за elevation: min(100, elevation/30°×100) + 30% за knee control. Knee lag ≤10° = полный knee-control subscore. |
| Correctness | Smooth rise 25%; Tempo 20%; Hold 20%; Controlled lowering 20%; Knee stability 15%. |
| Live feedback | поднимите немного выше; держите колено стабильнее; удерживайте; опускайте плавно. |

6. Ankle Pumps

| Параметр | Настройка |
| --- | --- |
| Target | Total relative Shank–Foot excursion = 20° за полный cycle. |
| Калибровка | Стопа в нейтральном комфортном положении 2 s. Зафиксировать relative orientation shank–foot. |
| min_valid_excursion | 8° total excursion. |
| Valid repetition | Полный plantarflexion ↔ dorsiflexion cycle с total excursion ≥8°. |
| Target Score | min(100, total_excursion / 20° × 100). |
| Correctness | Cycle completeness 30%; Tempo 25%; Smoothness 25%; Consistency 20%. |
| Live feedback | движение слишком маленькое; полный цикл; хороший ритм; плавнее; цель достигнута. |

7. Mini Squat

| Параметр | Настройка |
| --- | --- |
| Target | Knee flexion target band = 25–35°. Центральная цель 30°. |
| Калибровка | Стоя спокойно 2–3 s. Зафиксировать baseline knee angle. |
| min_valid_excursion | 10° knee flexion. |
| Valid repetition | Flexion ≥10° → нижняя точка → возвращение в исходное положение. |
| Target Score | 100 при peak flexion 25–35°. 20–24° или 36–40° = 80. 15–19° или 41–45° = 60. 10–14° = 40. За пределами 45° score не повышать. |
| Correctness | Down/up smoothness 30%; Tempo 25%; Bottom control 20%; Return 15%; Consistency 10%. |
| Live feedback | чуть глубже; хороший диапазон; не уходите глубже цели; двигайтесь плавнее. |

8. Quad Set

| Параметр | Настройка |
| --- | --- |
| Target | Hold = 5 s. Knee movement during hold ≤5°. |
| Калибровка | Нога неподвижна 2–3 s. Зафиксировать baseline orientation thigh + shank. |
| min_valid_excursion | Не применяется. Это статическое упражнение. |
| Valid repetition | Запущен hold interval; позиция удерживается 5 s; движение колена остается ≤5°. Один успешный hold = Volume +1. |
| Target Score | Hold 5 s = 70% target subscore; stability ≤5° = 30%. 100 при выполнении обоих условий. |
| Correctness | Timing 40%; Stability 40%; Consistency across holds 20%. |
| Live feedback | удерживайте; осталось 3 s; держите ногу стабильнее; повтор выполнен. |
| Ограничение | По 6-axis IMU не рассчитывать силу сокращения quadriceps. |

| Volume Score = min(valid_reps / prescribed_reps, 1.0) × 100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначено | Валидно выполнено | Volume Score | Комментарий |
| 10 | 10 | 100 | План выполнен. |
| 10 | 8 | 80 | 2 повторения не выполнены/невалидны. |
| 10 | 5 | 50 | Половина объема. |
| 10 | 12 | 100 | Не давать >100 и не награждать за лишние reps. |

Почему cap 100. Геймификация не должна стимулировать пациента делать больше назначенного объема или сгибать колено сильнее ради баллов. PHOENIX награждает выполнение плана, а не превышение плана.

7.1. Какие reps входят в Volume

Только REP_COMPLETE с достаточным Signal Confidence.

Partial rep не входит в счетчик; пациент получает feedback, что нужно закончить движение.

Повторение с плохим target все равно входит в Volume, если оно реально и корректно завершено.

Повторение, потерянное из-за BLE/sensor failure, не должно считаться ошибкой пациента.

9. Live feedback во время видео и синхронизация с 3 IMU

Экран упражнения должен одновременно показывать эталонное видео и feedback по реальному движению пациента. Видео не «ведет» score по таймлайну: алгоритм ориентируется на фактические фазы движения, распознанные по IMU.

9.1. Правило одного замечания

После каждого rep система выбирает одно главное сообщение. Если одновременно обнаружено несколько ошибок, используется приоритет:

| Приоритет | Условие | Сообщение пациенту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проблема датчика / sync | «Поправьте датчик на голени» / «Связь с датчиком потеряна». |
| 2 | Rep не завершен | «Верните ногу в исходное положение». |
| 3 | Target далеко | «Согните чуть больше, если комфортно». |
| 4 | Target близко | «Почти! Еще немного до цели». |
| 5 | Слишком быстро | «Медленнее». |
| 6 | Низкая плавность | «Плавнее, без рывка». |
| 7 | Все хорошо | «Отлично! Продолжайте так же». |

9.2. Когда target уже достигнут

Если target достигнут, feedback должен быть «Цель достигнута» или «Отлично». Нельзя писать «согните еще сильнее» и нельзя начислять extra points за превышение target.

9.3. Когда live score нельзя показывать

межсенсорная синхронизация вышла за допустимый validated threshold;

потерян один из обязательных сенсоров;

signal quality низкий;

алгоритм не уверен, что rep распознан правильно.

10. Что реально дают наши 3×6-axis IMU — и чего система не должна «додумывать»

Каждый IMU дает только Ax, Ay, Az и Gx, Gy, Gz. После sensor fusion можно получить относительную ориентацию сегментов и производные кинематические признаки. Любой score должен строиться только на измеримых параметрах.

| Можно получить/оценивать | Нельзя заявлять без дополнительных данных |
| --- | --- |
| Угол сгибания/разгибания колена после калибровки | Силу мышцы и момент в суставе |
| Амплитуду движения во времени | EMG / мышечную активацию |
| Angular velocity / acceleration / jerk | Распределение веса между ногами |
| Темп, длительность фаз, hold | Ground reaction force |
| Плавность и повторяемость | Точную позу корпуса/таза без датчика на корпусе/тазу |
| Rep count и завершенность | Полную bilateral symmetry при датчиках только на одной ноге |
| Относительное движение thigh–shank–foot | Боль, отек, wound status без опроса/другого источника |

Критичное ограничение. Quad set нельзя честно оценить как «сильное/слабое сокращение quadriceps» по IMU. Для него PHOENIX может фиксировать время, положение и факт выполнения, но сила потребует EMG/pressure/dynamometry или другого датчика.

11. Exercise profiles: как применить правила к конкретным упражнениям

| Упражнение | Что считаем rep | Correctness | Target | Что не обещаем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Heel Slide | Сгибание → peak → возврат | Pattern, tempo, smoothness, return, hold если задан | AT_LEAST knee flexion, напр. 90° | Силу hamstrings/quadriceps |
| Seated Knee Flexion | Сгибание → удержание → возврат | Tempo, smoothness, hold, return | AT_LEAST flexion | Силу тяги/нагрузку |
| Straight Leg Raise | Подъем прямой ноги → удержание → опускание | Thigh motion + knee extension lag, tempo, smoothness | Подъем/hold; knee lag threshold configurable | Силу quadriceps |
| Short Arc Quad | Разгибание колена → hold → возврат | Tempo, smoothness, extension completion | AT_MOST extension deficit / заданный endpoint | Сопротивление/torque |
| Ankle Pumps | Plantarflexion <-> dorsiflexion cycle | Tempo, smoothness, completion | IN_RANGE или NO_TARGET | Силу икроножных мышц |
| Mini Squat | Сгибание → нижняя точка → разгибание | Tempo, smoothness, knee ROM pattern | IN_RANGE knee flexion | Вес на каждой ноге; trunk compensation |
| Quad Set | Изометрическое удержание | Только posture/timing при наличии detectable motion | NO_TARGET по силе | Не определять силу сокращения по IMU |

11.1. Один exercise_config должен управлять всем

exercise_config = { target_type, target_metric, target_value, target_unit, min_valid_excursion, tempo_min, tempo_max, hold_target, correctness_weights, sensor_mapping, target_score_bands, signal_confidence_min, live_feedback_rules }

Именно конфигурация упражнения определяет, какие формулы применяются. Никакой один scoring-шаблон не должен использоваться для heel slide, SLR и ankle pumps одновременно.

12. Пациентский интерфейс — геймификация без медицинского жаргона

Пациент не должен видеть «ROM 83°, jerk 0.42, PSD, quaternion». Основной экран отвечает на четыре вопроса: сколько осталось, правильно ли я делаю, близко ли я к цели и что исправить прямо сейчас.

12.1. Что показывать пациенту

| Внутренний термин | Показывать пациенту |
| --- | --- |
| Correctness Score | «Техника 84» + короткая подпись «Хорошо» |
| Volume | «7 из 10 повторений» |
| Target Achievement | Полоса «Цель движения 85%» / «Почти у цели» |
| Execution Effectiveness | «Итог тренировки 88» |
| ROM | Скрыть по умолчанию; в «Подробнее» можно показать «Сгибание колена 88° / цель 90°» |
| Signal Confidence | Не показывать числом; только «Датчики готовы» или конкретная проблема |

12.2. Безопасная геймификация

Progress bar по сегодняшнему плану: 2/4 упражнения.

Streak «3 дня по плану» — только за adherence, не за превышение ROM.

Badges: «Все упражнения выполнены», «Плавное движение», «Цель движения достигнута».

Никаких leaderboard между пациентами.

Никаких бонусов за reps сверх назначения, ROM сверх target или выполнение через боль.

13. Интерфейс врача — понятные слова, детали по клику

Врачу тоже не нужен raw-signal dashboard на первом экране. Главная карточка должна объяснять, что пациент сделал сегодня и почему итоговый score такой.

13.1. Вместо «ROM» использовать человеческие подписи

«Сгибание колена: 88° / цель 90°» вместо «Flexion ROM 88».

«Разгибание: не хватает 4° до полного» вместо «extension deficit 4°» в summary.

«8 из 10 повторений достигли цели» вместо одной абстрактной цифры.

Технические параметры (raw IMU, frequency metrics, confidence, algorithm version) — в отдельном Technical details.

13.2. Что должен объяснять итог

При клике на Итог 64/100 врач видит: «Техника хорошая — 90; объем выполнен — 10/10; цель движения достигалась недостаточно — средний target score 25; поэтому итог ограничен». Никакой black-box формулировки «AI считает упражнение неэффективным».

14. Пример полного расчета: Heel Slide, Target = 90°

Назначение: 10 повторений. Target: сгибание 90°. Пациент делает серию, IMU успешно распознает 10 валидных reps.

| Rep | Peak flexion | Target score | Correctness | Feedback |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 82° | 70 | 82 | «Близко к цели» |
| 2 | 85° | 70 | 84 | «Еще немного» |
| 3 | 88° | 85 | 86 | «Почти!» |
| 4 | 90° | 100 | 88 | «Цель достигнута» |
| 5 | 91° | 100 | 90 | «Отлично» |
| 6 | 90° | 100 | 89 | «Отлично» |
| 7 | 92° | 100 | 91 | «Цель достигнута» |
| 8 | 93° | 100 | 90 | «Отлично» |
| 9 | 91° | 100 | 90 | «Отлично» |
| 10 | 90° | 100 | 91 | «Цель достигнута» |

Итоговые значения: Correctness_session ≈ 88.1; Volume = 100; Target_session ≈ 92.5; target reached = 7/10 reps.

Execution Effectiveness = 0.50×88.1 + 0.20×100 + 0.30×92.5 ≈ 91.8 / 100

Что видит пациент. «Итог тренировки 92 — отлично. 10/10 повторений. Техника 88. Цель движения достигнута в 7/10 повторениях». В расширенных деталях: «Сгибание колена: до 93°, назначенная цель 90°».

15. Пример, когда reps выполнены, но target не достигнут

Target = 90°. Пациент выполняет 10/10 повторений плавно, но peak flexion держится около 68–72°. Это важный кейс: упражнение сделано, техника может быть хорошей, но цель сессии пока не достигнута.

| Показатель | Результат |
| --- | --- |
| Valid reps | 10/10 → Volume 100 |
| Correctness | 90/100 → техника хорошая |
| Средний peak flexion | ≈70° |
| Target score | ≈25/100 |
| E_raw | ≈72.5 |
| После target cap | 64/100 |

Пациенту: «Техника хорошая. Сегодня цель движения пока не достигнута. Продолжайте в комфортном диапазоне по назначению». Врачу: «10/10 выполнено; техника 90; сгибание около 70° при target 90°; target attainment низкий».

Почему это лучше бинарного подхода. Мы не говорим «упражнение не сделано» — оно сделано. Мы не говорим «техника плохая» — техника хорошая. Мы отдельно показываем, что назначенная амплитуда пока не достигнута. Это намного понятнее и клинически честнее.

16. Правила для инженеров: edge cases

| Ситуация | Как должна вести себя система |
| --- | --- |
| 89° при target 90° | Не считать провалом. Target score 85 («почти»), target_reached=false или true только с validated tolerance. |
| 95° при target 90° | Target score 100. Никакого бонуса >100. Feedback: «Цель достигнута». |
| Rep 40° и возврат | Может быть valid rep для Volume, если выше min_valid_excursion; Target score низкий. |
| Рывок до 90° | Target 100, но Correctness низкий из-за smoothness/tempo. Итог не должен быть высоким. |
| Идеальная техника 70°, 10/10 | Correctness и Volume высокие; Target низкий; итог ограничен cap. |
| Датчик отвалился в rep | Rep не scored и не считается ошибкой пациента. Попросить восстановить соединение. |
| Пользователь сделал 15 вместо 10 | Volume остается 100; лишние reps не дают очков. |
| Target не задан | Не подставлять 90°. Показать «цель не настроена». |
| Боль/дискомфорт по опросу | Не менять biomechanical score задним числом; обработать отдельно safety/clinical logic. |

17. Минимальная структура данных для scoring

Ниже не все медицинские данные PHOENIX, а только то, что нужно инженерам для конкретного scoring engine.

ExerciseConfig exercise_id required_sensors target_type target_metric target_value target_unit min_valid_excursion tempo_range hold_target correctness_weights target_score_bands signal_confidence_min feedback_rules RepResult rep_id valid measured_target_value target_score correctness_score tempo_score smoothness_score return_score hold_score signal_confidence feedback_code SessionResult valid_reps / prescribed_reps correctness_session volume_score target_session target_reached_count execution_effectiveness score_cap_reason

17.1. Пример конфигурации Heel Slide

{ "exercise": "heel_slide", "target_type": "AT_LEAST", "target_metric": "knee_flexion_peak_deg", "target_value": 90, "target_unit": "deg", "prescribed_reps": 10, "min_valid_excursion": "configurable", "correctness_weights": { "pattern": 0.30, "tempo": 0.20, "smoothness": 0.20, "return": 0.20, "hold": 0.10 }, "execution_weights": {"correctness":0.50,"volume":0.20,"target":0.30} }

18. Acceptance checklist для MVP scoring + gamification

| # | Проверка | Pass |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система не считает score, пока нет надежного сигнала обязательных IMU. | □ |
| 2 | Partial movement не увеличивает счетчик valid reps. | □ |
| 3 | Rep ниже target может считаться выполненным, но получает сниженный Target Score. | □ |
| 4 | Correctness и Target считаются отдельно. | □ |
| 5 | 10/10 reps дают Volume 100; 12/10 не дают >100. | □ |
| 6 | Достижение target не дает бонуса за превышение target. | □ |
| 7 | Итоговый score объясним через Correctness + Volume + Target. | □ |
| 8 | Если target низкий, срабатывает cap и итог не выглядит «отличным». | □ |
| 9 | Live feedback дает одно приоритетное замечание после rep. | □ |
| 10 | Пациент видит простые слова: Повторы / Техника / Цель движения / Итог. | □ |
| 11 | Врач видит простое объяснение и может открыть градусы/детали. | □ |
| 12 | Не используются сигналы, которых нет у 3×6-axis IMU. | □ |
| 13 | Target отсутствует → система не придумывает 90°. | □ |
| 14 | Каждое упражнение имеет собственный ExerciseConfig. | □ |